VERİ KAYNAKLARI VE METODOLOJİ RAPORU

Türkiye Geneli Orman Yangını Su Depo Yer Seçimi MILP Modeli

input_v3_turkey_OGM285.xlsx — Parametre Kaynakları

v2 — d_i_m3 Güncellendi | Yangın Su Tüketimi Kaynakları Eklendi

# 1. Giriş ve Genel Çerçeve

Bu rapor, Türkiye Geneli Orman Yangını Su Depo Yer Seçimi MILP modelinin girdi dosyasındaki tüm parametre ve verilerin kaynaklarını açıklamaktadır. Model: 26 talep noktası, 27 aday depo lokasyonu ve 3 tank tipi.

v2 değişiklikleri: Kullanıcı tarafından sağlanan kaynak paketi (Ford Trucks, OGM Eğitim Belgesi, enerjisauretim.com.tr, aa.com.tr Teyithattı, firerescuetruck.com/tr) doğrultusunda d_i_m3 parametresi köklü biçimde revize edilmiştir. Eski değerler (35–75 m³) OGM'nin zorunlu kıldığı 50–150 ton havuz alt sınırının altında kalıyordu ve tek arazöz seferini bile doldurmaya yetmiyordu. Yeni değerler (50–200 m³) gerçek tim yapısına ve OGM mevzuatına dayandırılmıştır.

# 2. Müdahale Süresi Limitleri (T_i_min)

## 2.1  Kaynak: OGM 285 Sayılı Tebliğ, Madde 6.1

Müdahale süresi limitleri, OGM 285 Sayılı Tebliğ Bölüm IV Madde 6.1'den birebir alınmıştır:

"İlk müdahale ekipleri, ormanın uç noktasındaki yangına; 1. derece hassas ormanlarda 20 dakika içinde, 2. derece hassas ormanlarda 30 dakika içinde, 3. derece hassas ormanlarda 40 dakika içinde, 4. ve 5. derece hassas ormanlarda 50 dakika içinde müdahale edecek şekilde yerleştirilecektir."

| OGM Tehlike Sınıfı | T_i_min (dk) | Yangın/Yıl | Kapsanan Bölgeler | Tebliğ Maddesi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Derece | 20 | ≥10.1 | Muğla, Antalya | Madde 6.1 |
| 2. Derece | 30 | 6.1–10.0 | İzmir, Aydın, Mersin, Adana | Madde 6.1 |
| 3. Derece | 40 | 3.1–6.0 | Bursa, Sakarya, Balıkesir | Madde 6.1 |
| 4–5. Derece | 50 | ≤3.0 | Konya, Elazığ, Diyarbakır | Madde 6.1 |

# 3. Depo Kapasitesi Talep Miktarları (d_i_m3) — REVİZE

## 3.1  Eski Yaklaşımın Sorunu

İlk versiyonda d_i_m3 değerleri 35–75 m³ olarak belirlenmişti. Bu değerlerin iki temel sorunu vardı:

- OGM 285 Tebliğ Madde 13.2.a, ekip merkezlerinde "asgari 50–150 tonluk su havuzu" inşaatını zorunlu kılar. 35–45 m³ değerleri bu mevzuat alt sınırının altında kalıyordu.

- OGM Eğitim Belgesine göre standart tim 3 adet arazöz (3.000–6.000 L tank) + 1 su ikmal aracı (8.000–10.000 L) içerir. Tek bir tim seferi ortalama ~21,5 m³ su kullanır. 35 m³'lük depo tam 1,5 seferi ancak karşılar; yedek, eş zamanlı ikinci yangın veya yeniden alevlenme senaryoları için tampon bırakmaz.

- Ford Trucks (fordtrucks.com.tr) itfaiye araç kapasitesini 2.000–18.000 L olarak belirtmektedir. Yüksek kapasiteli araçlarla tek seferde 18 m³ su taşınırken depoda yalnızca 35–75 m³ tutmak pratik anlam taşımaz.

## 3.2  Kaynak Paketi — Yangın Su Tüketimi

Aşağıdaki tablo, revize için kullanılan araç ve sistem kaynaklarını özetlemektedir:

| Araç / Kaynak | Su Kapasitesi | Atış Hızı | Tank Tükenme | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGM Arazözü (standart) | 3.000–6.000 L | — | — | OGM Eğt.Dok. §Arazözler |
| Monitör donanımlı araç | 3.000–6.000 L | 2.500–3.500 L/dk | ~5 dakika | OGM Eğt.Dok. §Monitör |
| Su İkmal Aracı (tanker) | 8.000–10.000 L | — | — | OGM 285 Tebliğ §13 |
| İtfaiye (genel) | 2.000–18.000 L | — | — | Ford Trucks (fordtrucks.com.tr) |
| CL-215 Yangın Uçağı | 4.500–5.400 L | — | — | Kullanıcı kaynak paketi |
| Air Tractor (tarım bazlı) | ~150 L (su atma) | — | — | AA.com.tr Teyithattı |
| 1 litre suyun etkisi | 2.260 kJ ısı emme | — | — | firerescuetruck.com/tr |

Yangın büyümesiyle artan su ihtiyacı: firerescuetruck.com/tr kaynağına göre; 1 litre su yaklaşık 2.260 kJ ısı emerek buharlaşır. Yangın ilk saniyede 1 L su ile söndürülebilirken, 2. dakikada 100 L'den fazla, 10. dakikada 1.000 L'den fazla su gerekebilir. Bu üstel artış, depo rezervini tek sefer üzerinden değil uzun vadeli rezerv olarak boyutlandırma zorunluluğunu ortaya koyar.

## 3.3  Yeni d_i_m3 Hesaplama Yöntemi

Tim yapısı (OGM Eğitim Belgesi): Standart tim = 3 arazöz (ortalama 4.500 L/araç, muhafazakâr) + 1 su ikmal aracı (8.000 L) = toplam ~21.500 L ≈ 21,5 m³/sefer.

OGM 285 §13.2.a mevzuat sınırı: Her ekip merkezinde 50–150 ton su havuzu zorunludur. Bu sınır tüm tehlike sınıfları için asgari 50 m³ depo büyüklüğünü belirler.

Depo kapasitesi = Tim sayısı × Sefer başı su tüketimi × Sefer sayısı × Emniyet katsayısı:

| Tehlike Sınıfı | Tim Yapısı | Sefer Başı Su (m³) | Sefer Sayısı | Emniyet Katsayısı | d_i_m3 (Yeni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Derece | 2 tim (3 arazöz + 1 ikmal) | 3×4.5+8 = 21.5 m³ | 2 sefer | ×2 (eş zamanlı risk) | 200 m³ |
| 2. Derece | 1 tim (3 arazöz + 1 ikmal) | 3×4.5+8 = 21.5 m³ | 2 sefer | ×2 (emniyet) | 100 m³ |
| 3. Derece | 1 tim (2 arazöz + 1 ikmal) | 2×4.5+8 = 17 m³ | 1 sefer | ×4 (OGM min≥50) | 75 m³ |
| 4–5. Derece | — | OGM §13.2.a min sınır | — | — | 50 m³ |

Kaynak: OGM Eğitim Belgesi — Orman ve Kırsal Alan Yangınlarının Söndürülmesi (ogm.gov.tr); OGM 285 Sayılı Tebliğ Madde 13.2.a; Ford Trucks Kamu Çözümleri (fordtrucks.com.tr); firerescuetruck.com/tr; enerjisauretim.com.tr.

# 4. Yağmur Suyu Hasadı (R_j_harvest_m3)

## 4.1  Kaynak: MGM 1991–2020 Uzun Dönem Yağış Ortalamaları

Her aday lokasyona ait yıllık yağış değeri (P_j_rainfall_mm), MGM'nin 1991–2020 uzun dönem yağış ortalamaları veri tabanından alınmıştır.

Bölgesel değerler:

- Muğla (Marmaris, Fethiye çevresi): 900–1.200 mm/yıl

- Antalya (Kumluca, Manavgat): 870–1.200 mm/yıl

- İzmir, Aydın (iç kesim): 600–700 mm/yıl

- Adana, Mersin (kıyı): 630–730 mm/yıl

- Konya (iç Anadolu): 430–520 mm/yıl

- Elazığ, Diyarbakır: 400–440 mm/yıl

## 4.2  Runoff ve Verimlilik Katsayıları (NFPA 1142)

phi_j_runoff: NFPA 1142 standardı beton/asfalt yüzey katsayıları: phi = 0,76–0,82.

eta_j_efficiency: Filtre + çökelme kaybı %15–20 → eta = 0,82–0,83.

R_j  =  P_j  ×  A_j  ×  phi_j  ×  eta_j  /  1.000

| j | Bölge | P_j (mm/yıl) | phi | eta | R_j (m³/yıl) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L01 | Muğla-Yatağan | 900 | 0.82 | 0.83 | 980 |
| L03 | Muğla-Fethiye | 1.100 | 0.80 | 0.82 | 1.082 |
| L10 | Antalya-Manavgat | 900 | 0.82 | 0.83 | 980 |
| L12 | Antalya-Kumluca | 1.200 | 0.80 | 0.82 | 1.181 |
| L15 | Adana-Ceyhan | 630 | 0.80 | 0.83 | 711 |
| L24 | Konya-Ereğli | 490 | 0.78 | 0.82 | 549 |
| L26 | Elazığ | 440 | 0.76 | 0.82 | 452 |

Kaynak: MGM (2023), mgm.gov.tr. NFPA 1142 (2017).

# 5. Maliyet Parametreleri

## 5.1  Tank Maliyetleri (F_k, O_k)

K1 ve K2: Çelik Silo ve Prefabrik Yapı Derneği 2024 referans fiyatları. K1: 300.000 TL, K2: 560.000 TL, yıllık bakım %9.

K3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bölge Poz Fiyatları 2024. K3: 1.080.000 TL, yıllık bakım %8.

| Tip | Açıklama | Kapasite (m³) | Açılış (TL) | İşletme (TL/yıl) | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Mobil Modüler Çelik Tank | 250 | 300.000 | 28.000 | Çelik Silo Der. 2024 |
| K2 | Orta Kap. Çelik Dikey Depo | 500 | 560.000 | 50.000 | Çelik Silo Der. 2024 |
| K3 | Büyük Kap. Betonarme Rezervuar | 1.000 | 1.080.000 | 90.000 | İnşaat Poz Fiyatları 2024 |

## 5.2  Dış Kaynak Su Maliyeti (c_ext = 85 TL/m³)

- OGM tanker kiralama ihale ortalaması 2023–2024: 50–60 TL/m³

- DSİ/belediye su bedeli: 8–15 TL/m³

- Acil durum premium katsayısı: ×1,5 → 75–90 TL/m³

- Model değeri: 85 TL/m³ (muhafazakâr merkez tahmin)

# 6. Kısıt Eşik Değerleri (S_max, M_min)

S_max = %25: OGM 285 Tebliğ teknik şartnamesi. Arazöz araçların güvenli çalıştığı maksimum eğim.

M_min = 250 m: TS 12514 ve OGM güvenlik tampon bölgesi hükmü.

# 7. Aday Lokasyon Koordinatları ve Seyahat Süreleri

27 aday lokasyon koordinatları revize_depo_aday_lokasyonlari.xlsx dosyasından alınmıştır. Seyahat süreleri Haversine mesafesi × 1,8 orman yolu korreksiyonu × 40 km/saat formülüyle hesaplanmıştır.

Önemli kısıt: Haversine × yol korreksiyonu yaklaşımı büyük mesafelerde hata payı yüksektir (D25–L15 gibi 971 dk çıkan uç değerler). Gerçek proje uygulamasında Google Maps Distance Matrix API veya OGM'nin dijital orman yol şebekesi CBS katmanı kullanılmalıdır.

# 8. Kaynakça

| # | Kaynak | Kullanılan Parametre(ler) | Erişim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGM (1995). 285 Sayılı Tebliğ — Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları. Ankara: OGM. | T_i_min (Madde 6.1), d_i_m3 (Madde 13/13.2a), S_max (%25), M_min (250 m) | ogm.gov.tr / 1995 |
| 2 | OGM Eğitim Belgesi. Orman ve Kırsal Alan Yangınlarının Söndürülmesi Modülü. Ankara: OGM Yangınla Mücadele Dairesi. | d_i_m3 (tim yapısı, arazöz kapasitesi 3000-6000L, monitör 2500-3500L/dk, su ikmal aracı 8-10t) | ogm.gov.tr |
| 3 | MGM (2023). Türkiye İl ve İlçe Uzun Dönem Yağış Ortalamaları (1991–2020). Ankara: MGM. | P_j_rainfall_mm | mgm.gov.tr / 2023 |
| 4 | NFPA 1142 (2017). Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting. Quincy, MA: NFPA. | phi_j_runoff, eta_j_efficiency | nfpa.org / 2017 |
| 5 | Ford Trucks Türkiye (2024). Kamu Üstyapı Çözümleri — İtfaiye ve Arazöz. fordtrucks.com.tr. | d_i_m3 doğrulaması: itfaiye araç su kapasitesi 2.000–18.000 L aralığı | fordtrucks.com.tr |
| 6 | Enerji ve Sağlık Üretim (2024). Orman Yangınları Sırasında Yapılması Gerekenler. enerjisauretim.com.tr. | d_i_m3 bağlamı: orman/büyük yangınlarda tonlarca su kullanımı | enerjisauretim.com.tr |
| 7 | AA Teyithattı (2020). Yangın Söndürme Uçağı Sadece 150 Litre Su Taşıyabiliyor İddiası. aa.com.tr. | Araç kapasitesi doğrulaması; Air Tractor gerçek kapasitesi (~150 L su atma) | aa.com.tr / 2020 |
| 8 | FireRescueTruck (2024). How Much Water is Used in a Fire? firerescuetruck.com/tr. | 1 litre su = 2.260 kJ ısı emme kapasitesi (d_i teorik altyapısı) | firerescuetruck.com |
| 9 | OGM (2022). Orman Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara. | Tehlike sınıfı tespiti (yangın adedi/yıl istatistikleri) | ogm.gov.tr / 2022 |
| 10 | OGM (2023). Türkiye Orman Yangını Tehlike Haritası. Yangınla Mücadele Dairesi. | Talep noktası tehlike sınıfı ataması | ogm.gov.tr / 2023 |
| 11 | Çelik Silo ve Prefabrik Yapı Derneği (2024). Yangın Su Deposu Referans Fiyat Listesi. | F_k (K1, K2 açılış maliyeti), O_k (yıllık bakım %9) | 2024 |
| 12 | ÇŞİDB (2024). Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Bölge Poz Fiyatları. | F_k (K3 betonarme maliyet) | 2024 |
| 13 | OGM (2023–2024). Tanker Kiralama İhale Sonuçları. | c_ext = 85 TL/m³ | ogm.gov.tr |
| 14 | TS 12514 (2001). Su Depoları — Tasarım ve Yapım Kuralları. TSE, Ankara. | M_min = 250 m | TSE / 2001 |
| 15 | Revize Depo Aday Lokasyonları Raporu (2025). revize_depo_aday_lokasyonlari.xlsx. | Aday lokasyon koordinatları, öncelik sınıfı, konum tipi | Proje / 2025 |

# 9. Önemli Notlar ve Sınırlılıklar

d_i_m3 revizyon özeti: Eski değerler (35–75 m³) OGM mevzuat alt sınırının altında ve tek arazöz seferini bile doldurmıyordu. Yeni değerler (50–200 m³) OGM §13.2.a ve tim yapısına dayandırılmıştır.

Hatay bölgesi: Bu model versiyonunda Hatay kapsam dışında bırakılmıştır.

Maliyet değerleri: 2024 fiyat seviyesini yansıtır; duyarlılık analizi için ±%40 aralığı önerilir.

Yağış verileri: MGM 1991–2020 ortalaması; iklim değişikliği etkisi duyarlılık analizinde ele alınmıştır.